РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.

(устранение проблемы самопроизвольного выскакивания передачи)

Необходимые детали:

- Копирный вал нового образца LU075238

- Пружина возвратная стопора копирного вала LU075231

Пошаговая инструкция.

- Демонтировать Коробку Передач (далее КП). Слить трансмиссионное масло.

- Отвернуть крепежные винты передней крышки КП (два винта с обратной стороны и десять с лицевой).

- Снимите переднюю крышку КП и блок шестерен.

- Извлеките вал с полушестерней.

- ВНИМАНИЕ!

Необходимо устранить люфт посадки пружины.

- Далее извлекаем ось вилок.

- Вынимаем копирный вал.

- Отворачиваем прижимной ролик и меняем пружину на более жесткую.

- Заворачиваем прижимной ролик с установленной новой пружиной.

ВНИМАНИЕ!

На фото указанно правильное положение пружины. Неправильно установленная пружина заблокирует работу КП.

Вставляем новый копирный вал. При этом прижимной ролик отводим в сторону. Положение вилок должно быть как на фото ниже.

- Вставляем вилки в копирный вал аналогично фото. Затем вставляем ось вилок.

- Придерживая блок шестерен необходимо произвести пробные включения передач путем проворачивания копирного вала и шестерен.

- Вставляем ДОРАБОТАННЫЙ вал с полушестерней ( см. пункт 5).

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на метки нейтральной передачи. Сборку необходимо произвести строго как на фото.

- Смазываем концы валов консистентной смазкой для фиксации шайб при сборке КП.

- Смазываем герметиком половинки корпуса. Вставляем переднюю крышку с блоком шестерен в корпус КП и заворачиваем болты.

ВНИМАНИЕ!

После установки КП на квадроцикл, необходима дополнительная регулировка тяги включения передач.